铁岭选矿药剂有限公司技术改造项目竣工

环境保护（水、大气）验收意见

2018年3月9日，铁岭选矿药剂有限公司依据《铁岭选矿药剂有限公司技术改造项目环境影响报告书》和审批部门审批决定并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范等要求对本技改项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

铁岭选矿药剂有限公司位于铁岭市银州区铁西街北路18号，厂区占地面积11.97万m2，现有建筑面积28661m2。厂区分南北两处，北厂区是生产区，南厂区是办公区，二者相距80m。

本项目利用铁岭选矿药剂有限公司现有厂区内原有松醇油生产厂房，设置醇水分离罐，分离水回用于黑药生产，有机相用于复配DT-2捕收剂、T-902产品。

技改工程不改变厂区总体布局，改造后，生产区东部为产品库房、北部为液体储罐区、CS2储罐区、副产品库，中部为黄药、黑药、乙硫氮等生产车间、锅炉房、污水处理站、变电所等，南部为职工休息室、浴池、更衣室、车间办公室、门卫等。

选矿药剂厂区生产车间、锅炉房、罐区、污水处理站等位于生产区休息、生活设施的下风向，布局趋于合理，技改项目组成见表1。

表1                          技改项目组成

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 建设性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主体工程 |  |  |  |  |
| 1 | 干燥副产物再利用工程 | 利用现有闲置厂房设置醇水分离罐，分离水回用于黑药生产，有机相用于复配DT-2捕收剂、T-902产品，复配工序在松醇油车间进行 | 技术改造 |  |
| 2 | 污水处理改造工程 | 对污水处理站进行技术改造，采用“O/A/O”处理工艺，污水处理能力为150t/d | 技术改造 |  |
| 3 | 燃煤锅炉更换为燃气锅炉（一用一备） | 燃煤锅炉更换为燃气锅炉（一用一备）烟囱高度8米 | 技术改造 |  |
| 二、辅助工程 |  |  |  |  |
| 1 | 库房 | 原料及产品储存利用现有仓库 | 利用现有 |  |
| 2 | 管网 | 利用现有污水管网 | 利用现有 |  |
| 三、公用工程 |  |  |  |  |
| 1 | 供电系统 | 供电系统、照明系统 | 利用现有 |  |

技改项目新增设备清单见表2

表2                          技改项目新增设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 台数（套） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承接罐 | Φ750 | 4 |  |
| 2 | 储罐 | Φ1300X2900 | 1 |  |
| 3 | 塑料储罐 | Φ1300X3000 | 2 | 利旧 |
| 4 | 管道泵 | 80-16 | 2 |  |
| 5 | 管道及阀门 |  | 1000米20个阀 | 部分利旧 |
| 6 | 污水提升泵 （调节池） | 40QW4-10-0.55型 Q=5m3/h,H=10m,p=0.55kw | 2台 | 一用一备 |
| 7 | 污泥回流泵 | 40QW4-10-0.55型 Q=5m3/h,H=10m,p=0.55kw | 4台 | 二用二备 |
| 8 | 罗茨风机 | SSR-100型， Q=2m3/h,压力0.6Mpa | 3台 | 二用一备 |
| 9 | 螺杆泵 | G15-1型， Q=2m3/h,压力0.6Mpa | 1台 |  |
| 10 | 板框压滤机 | XMY15/630-30型,P=1.5kw | 1台 |  |
| 11 | 燃气蒸汽锅炉 | WNS6-1.25-Q WNS2-1.25-Q | 2台 |  |
| 12 | 燃烧器、分气缸 | - | 各2台 |  |
| 13 | 电控柜、节能器 | - | 各2台 |  |
| 14 | 烟囱 | - | 1根 |  |
| 15 | 烟风道 | - | 2套 |  |

2技术改造方案及规模

铁岭选矿药剂有限公司技改工程利用粒状黄药干燥尾气冷凝产生的副产物（含醇类、副产物、水等）与丁铵黑药、脂肪酸盐或GF油脂混合生产DT-2捕收剂及T902选矿药剂产品，干燥尾气分离水回用于丁铵黑药生产；同时，对公司的现有污水处理厂进行技术改造，提高污水处理的稳定性。

表3                       技改前后产品机产能变化情况              单位：t/a

| 序号 | 产品名称 | 技改前产能 | 技改新增产能 | 改造后产能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 黄药车间 | 26000 |  | 26000 |
| 1 | 粒状异丙胺黄药 | 5000 |  | 5000 |
| 2 | 粒状异丁基黄药 | 4000 |  | 4000 |
| 3 | 粒状乙基黄药 | 4000 |  | 4000 |
| 4 | 丁/异丁基黄药 | 7000 |  | 7000 |
| 5 | 异丙基黄药 | 2500 |  | 2500 |
| 6 | 乙基黄药 | 3500 |  | 3500 |
| 二 | 黑药车间 | 2000 |  | 2000 |
| 1 | 丁铵黑药 | 1500 |  | 1500 |
| 2 | 25号黑药 | 500 |  | 500 |
| 三 | 乙硫氮车间 | 1000 |  | 1000 |
| 1 | 乙硫氮 | 1000 |  | 1000 |
| 四 | 起泡剂 | 2000 |  | 2000 |
| 1 | 各种起泡剂 | 2000 |  | 2000 |
| 2 | DT-2捕收剂 |  | 47 | 47 |
| 3 | T-902捕收剂 |  | 108 | 108 |
| 总计 |  | 31000 | 155 | 31155 |

原辅材料及能源消耗见表4。

表4                     主要原辅材料、能源消耗

| 物料名称 | 单耗 （Kg/t） | 年消耗量（t/a） | 纯度（％） | 来源 | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 醇水混合物 | 6191.5/6295.3 | 967 |  | 黄药干燥物 | 桶装 |
| 丁铵黑药 | 361.7 | 17 |  | 自产 | 桶装 |
| 脂肪酸盐 | 42.6 | 2 | 95 | 外购 | 桶装 |
| CF油 | 398.1 | 43 | 95 | 外购 | 桶装 |

（二）建设过程及环保审批情况

铁岭选矿药剂有限公司于2016年11月委托铁岭市天祥环境科技有限公司对此技改项目进行环境影响评价，编制了《铁岭选矿药剂有限公司技术改造项目环境影响报告书》。2016年12月，取得了铁岭市环境保护局《关于铁岭选矿药剂有限公司技术改造项目环境影响报告书的批复》（铁市环审函【2016】64号文件）。

- （三）投资情况

本技改项目的总投资为343.28万元人民币，其中环保治理设施313.28万元，环保投资占项目总投资比例为91.26％。具体环保投资见表5：

表5                                环保投资

| 序号 | 项目 | 措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理 | 采用“O/A/O”污水处理工艺，处理生产废水 | 179.8 |
| 2 | 废气治理 | 2台燃气锅炉 | 133.48 |
| 合计 |  |  | 313.28 |

- （四）验收范围

本次验收针对本技改工程大气、水污染治理设施，包括主体工程、辅助设施、环保设施等。

二、工程变动情况

根据铁岭市大气污染防治规划及铁岭市政府取缔建成区燃煤锅炉等相关规定，公司决定取消原有燃煤锅炉，改为燃气锅炉（一用一备），排气筒高度8米。

铁岭选矿药剂有限公司于2017年3月委托铁岭市天祥环境科技有限公司编制了《铁岭选矿药剂有限公司更换燃气锅炉项目环境影响补充报告》。2017年5月2日，取得了铁岭市环境保护局银州分局《关于铁岭选矿药剂有限公司更换燃气锅炉项目环境影响补充报告的批复》，同意项目在拟选地点建设。

三、环境保护设施建设情况

- （一）废气

1、干燥副产物再利用有机废气

铁岭选矿药剂有限公司现有工程黄药干燥副产物主要为水、醇，含有少量的硫化物，在副产物分离、DT-2、T-902复配过程产生少量醇类及硫化物的挥发，通过车间15m高空排气筒排放，该类废气对环境的影响主要体现为恶臭。由于生产工艺在常温下进行，且原料沸点均较高，挥发量较小，对周围环境影响不大。

副产物醇水混合物分离、复配过程有少量的醇类废气、硫化物挥发。根据类比分析挥发量占原料量的0.01％,年产生有机恶臭废气（丁醇、丙醇、硫醇等）9.3kg。

2、锅炉烟气

1）锅炉烟气

2台燃气锅炉（一6吨一2吨），一用一备，排气筒高度8米。

2）尾气燃烧炉废气

技改后公司废气燃烧炉仍对黑药、黄药生产干燥过程的废气进行燃烧后排放，燃烧炉尾气经脱硫后处理，脱硫效率70％。技改前后，燃烧尾气中烟尘、SO2及NO2排放量不变。

（二）废水

本次技改对原有污水处理站进行技术改造，利用原有污水处理车间厂房，采用“O/A/O”处理工艺处理生产废水（包括车间冲地下水），污水处理站正常运行污水处理能力为150t/d，其他生活污水及清洁排水仍经现有化粪池处理后排放，不进行调整。

公司对污水处理站和污水管网及生产车间、仓库均进行防渗处理，罐区设有围堰，围堰内做到防渗处理，厂区污水经排水管网进入厂区污水处理站处理达标后，排入铁岭市污水处理厂；本公司厂区设有防渗事故储池。

厂区设置地下水监控井，每年对地下水进行监控性监测，一旦发生事故泄露及时发现处置。技改前后，全场排水量不发生变化，排水量44m3/d、132971.4t/a；其中黄药生产废水451.4t/a，车间打扫卫生排水21m3/d、6240t/a，生活污水99m3/d、29760t/a，其余322m3/d、96520t/a为清洁冷却水和锅炉蒸汽冷凝水。其中黄药生产废水和车间打扫废水排入厂区污水处理站，其他清洁排水和生活污水直接排入化粪池。技改后，通过对现有污水处理站进行改造，提高污水处理效率，以新带老选矿药剂排水水质改善，并实现稳定达标。

四、环境保护设施调试效果

- 2017年12月13日～19日，铁岭选矿药剂有限公司委托辽宁硏继环境污染治理服务有限公司对项目地下水、总排废水、污水处理站排口废水、新建燃气锅炉废气、工艺尾气燃烧炉废气、无组织排放进行了验收监测。

（一）监测期间生产工况

验收监测期间，设计生产产品产量103t/d，实际生产产品产量85t/d,生产工况负荷达到83%，无不良天气等因素影响，符合建设项目竣工环境保护验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。

（二）污染物达标排放情况

辽宁硏继环境污染治理服务有限公司出具的建设项目竣工环境保护验收监测报告（LNYJ检综字2018-001）中的监测结论表明：

1 废气

燃气锅炉烟气监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。

尾气燃烧炉烟气监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

恶臭污染物无组织排放监测结果均符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》标准限值。

2 地下水

地下水监测结果符合《地下水质量标准》GB/T14848-1993Ⅲ类标准。

3 废水

污水总排口和污水处理站排口化学需氧量、氨氮、硫化物、丁基黄原酸、石油类、悬浮物、二硫化碳的监测结果符合《辽宁省污水综合排放标准》DB21/1627-2008表2排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度限值。pH值符合GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准。

（三）环保设施去除效率

根据监测结果，污水处理站排口化学需氧量的去除率为95.7%，氨氮的去除效率为92.8%，硫化物的去除率为98.8%，丁基黄原酸的去除效率为99.9%，石油类的去除率为94.7%，二硫化碳的去除效率为92.6%。

五、工程建设对环境的影响

本技改项目进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，技改项目产生的废水、废气能够达标排放。

六、验收结论及今后环保工作方向

1、验收结论

经核查，本技改项目无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形存在，基本符合环评报告及审批文件所要求的内容。所排放的主要污染物均符合环境保护要求，具备建设项目环境保护验收条件，验收组同意通过环保验收。

2、今后环保工作方向

（1）加强环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运行，建立相应的环境管理制度及环保档案工作。

（2）应加强工人环境意识教育。

七、验收人员信息